岸元井堰取付擁壁工事

(右岸スライドゲート)

特　記　仕　様　書

第１章　総　則

第１条　適用範囲

本仕様書は、戸切川岸元井堰取付擁壁工事(以下、本工事と記す)に適用し、以下の設備の設計・製作・運搬・据付工事・試運転調整までとする。

| スライドゲート | 純径間1.000 m × 有効高1.000 m | 1門 (右) |
| --- | --- | --- |

本工事の施工にあたっては、本仕様書・図面による他、一般的な事項は土木工事共通仕様書によるものとする。なお、本仕様書・図面にて定めた事項は、土木工事共通仕様書に優先するものとする。

第２条　準拠基準

本工事の施工にあたっては、以下の基準類に準拠して施工を行うものとする。これらの基準類は、契約時点における最新のものを適用する。

１．土木工事共通仕様書	　　　　　　　　福岡県

２．解説・河川管理施設等構造令		国土交通省

３．河川砂防技術基準同解説			国土交通省

４．ダム・堰施設技術基準（案）		ダム・堰施設技術協会

５．鋼製起伏ゲート設計要領（案）		ダム・堰施設技術協会

６．日本工業規格（JIS）			日本規格協会

７．コンクリート標準示方書			土木学会

８．その他関係する法令等規則

第２章　工事内容

第１条　工事概要

本工事は、戸切川の岸元井堰に伴う取水用のスライドゲートを設置するものである。

第２条　工事内容

各設備の工事内容は、以下の通りとする。

| 項 目 | 数 量 |  | 施工内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全数量 | 発注分 |  |  |
| 扉 体 | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 |  |
| 戸 当 り | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 |  |
| 開閉装置 | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 |  |
| 鋼製付属設備 | 1門分 | 1門分 | 製作・据付 | 防護柵･階段 スクリーン |

第３条　工事場所

福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切地内

第３章　設計仕様

第１条　設計条件

右岸スライドゲート

形　  　　　式　　　　　　スライドゲート（ステンレス製）

純　　径　　間　　　　　　1.000 m

有　　効　　高　　　　　　1.000 m

設　　置　　数　　　　　　1　門

設　計　水　位　　　　　　上流側：▽ +3.835

下流側：▽ +2.440（ゲート敷高）

操　作　水　位　　　　　　上流側：▽ +3.340

下流側：▽ +2.440（ゲート敷高）

ゲ ー ト 敷 高　　　　　　▽ +2.440

水　密　方　式　　　　　　後面四方ゴム水密

水　　　　　質　　　　　　淡水（9.81kN/m3）

開　閉　方　式　　　　　　手動ラック式

第２条　使用材料

本工事に使用する材料･機器は、次に示すものまたは同等以上と認められるもので、準拠基準等の規格を満足するものとする。

スライドゲート

| 使 用 箇 所 |  | 名 称 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扉 体 | スキンプレート | ステンレス鋼 | SUS304 |
|  | 水密ゴム押え板 | ステンレス鋼 | SUS304 |
|  | 水密ゴム | 合成ゴム | CR |
| 戸当り | 露出部 | ステンレス鋼 | SUS304 |
| スクリーン | スクリーンバー 桁材 | ステンレス鋼 | SUS304 |

第３条　構　造

（1）構造一般

・扉体・戸当り等の主要構造部は、強度と耐久性に優れ、操作及び保守点検が容易なものとする。

・鋼材の許容応力度・たわみ度は、「ダム・堰施設技術基準（案）」によるものとする。

（2）扉　体

・扉体は、水圧等の予想される荷重に対して十分な強度と剛性を有するとともに、振動、衝撃等に対して安全な構造とる。

・縦桁間には、全径間にわたって横桁を配置してスキンプレートに溶接し、補剛する。

（3）戸当り

・戸当り金物は、アンカー材等により土木構造物へ十分に定着する構造とする。

第４条　塗装仕様

（1）塗装一般

・ステンレス鋼の表面は酸洗いを行うものとする。

・機器単体品については、メーカ仕様とする。

（2）塗装仕様

・ゲート各部の塗装仕様は、以下の通りとする。

| 項 目 | 塗 装 仕 様 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 扉 体 | 酸洗い | － |
| 戸当り | 酸洗い |  |
| 開閉装置 | 酸洗い、並びにメーカ標準 | － |
| 鋼製付属設備 | 酸洗い、並びにメーカ標準 | － |

第５条　輸送及び据付

（1）輸　送

・製品の輸送は陸上輸送によるものとし、車両制限令(道路法)の輸送制限内にて輸送を行うものとする。

・製品は運搬中に変形・破損を生じないよう、適切な養生・梱包を行うものとする。

・輸送基地については、北九州市小倉北区を所在地とみなして、現地までとする。

(L=25.1km)

（2）据　付

・部品、機器の据付時には、締付部の緩みが無いよう確認を行うこととする。